Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей

Мокшанского района Пензенской области

от ____________ №________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

### Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования

| от | ---- | № | ---- |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Мокшан |  |  |  |

В соответствии с Порядком подготовки, утверждения нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области и внесения изменения в них, частью 6 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Мокшанского района Пензенской области (с последующими изменениями),

Собрание представителей Мокшанского района решило:

- Внести в нормативы градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №684-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:

1.2. Раздел I «Основная часть» нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения вне границ населенных пунктов» следующего содержания:

«1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения вне границ населенных пунктов

| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов | Уровень автомобилизации населения по этапам, автомобилей, тыс. человек | I этап (до 2020 года) | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | II этап (до 2035 года) | 350 |
|  | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог |  |  |
|  | Категория дорог: | IV | V |
|  | Ширина полосы движения, м | 3-3,25 | 3,5-4,5 |
|  | Число полос движения | 2 | 1 |
|  | Ширина обочины, м | 1,5-2 | 1-1,75 |
|  | Пересечение с автомобильными дорогами | в одном уровне | в одном уровне |
|  | Пересечение с железными дорогами | в одном уровне | в одном уровне |
|  | Доступ к дороге с примыкающих дорог в одном уровне | допускается | допускается |
|  | Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,7 | 0,7 |
|  | Ширина одной придорожной полосы, м | 50 | 25 |
|  | Размер земельного участка, кв. м. | Определяется по расчету, согласно нормам отвода земель для автомобильных дорог |  |
| Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м | При многоэтажной жилой застройке – 500 м. | При застройке индивидуальными жилыми домами – 600 до 800 м. | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта в зонах массового отдыха и спорта – 800 м. |

».

- Внести в нормативы градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» следующие изменения:

  - Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

  - Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«      Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Улицы и дороги местного значения | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке |  | 40 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 50 |
|  |  | Парковые дороги |  | 40 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 40 30 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | - - |
|  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке |  | 3,0 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 3,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | 3,0 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2,75 3,5 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  | Число полос движения, шт. | Улицы в жилой застройке |  | 2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 2-4 |
|  |  | Парковые дороги |  | 2 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2 1 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по расчету по расчету |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Улицы в жилой застройке |  | 1,5 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 1,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | - |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по проекту по проекту |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей | 1 колонка на 1200 автомобилей |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  | 0,1 |
|  |  | на 5 колонки |  | 0,2 |
|  |  | на 7 колонки |  | 0,3 |
|  |  | на 9 колонки |  | 0,35 |
|  |  | на 11 колонки |  | 0,4 |

»;

  - Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

  - Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«   Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Улицы и дороги местного значения | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке |  | 40 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 50 |
|  |  | Парковые дороги |  | 40 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 40 30 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | - - |
|  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке |  | 3,0 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 3,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | 3,0 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2,75 3,5 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  | Число полос движения, шт. | Улицы в жилой застройке |  | 2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 2-4 |
|  |  | Парковые дороги |  | 2 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2 1 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по расчету по расчету |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Улицы в жилой застройке |  | 1,5 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 1,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | - |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по проекту по проекту |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей | 1 колонка на 1200 автомобилей |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  | 0,1 |
|  |  | на 5 колонки |  | 0,2 |
|  |  | на 7 колонки |  | 0,3 |
|  |  | на 9 колонки |  | 0,35 |
|  |  | на 11 колонки |  | 0,4 |

»;

  - Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

  - Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«    Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Улицы и дороги местного значения | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке |  | 40 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 50 |
|  |  | Парковые дороги |  | 40 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 40 30 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | - - |
|  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке |  | 3,0 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 3,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | 3,0 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2,75 3,5 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  | Число полос движения, шт. | Улицы в жилой застройке |  | 2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 2-4 |
|  |  | Парковые дороги |  | 2 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2 1 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по расчету по расчету |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Улицы в жилой застройке |  | 1,5 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 1,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | - |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по проекту по проекту |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей | 1 колонка на 1200 автомобилей |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  | 0,1 |
|  |  | на 5 колонки |  | 0,2 |
|  |  | на 7 колонки |  | 0,3 |
|  |  | на 9 колонки |  | 0,35 |
|  |  | на 11 колонки |  | 0,4 |

»;

  - Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

  - Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Улицы и дороги местного значения | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке |  | 40 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 50 |
|  |  | Парковые дороги |  | 40 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 40 30 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | - - |
|  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке |  | 3,0 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 3,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | 3,0 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2,75 3,5 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  | Число полос движения, шт. | Улицы в жилой застройке |  | 2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 2-4 |
|  |  | Парковые дороги |  | 2 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2 1 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по расчету по расчету |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Улицы в жилой застройке |  | 1,5 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 1,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | - |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по проекту по проекту |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей | 1 колонка на 1200 автомобилей |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  | 0,1 |
|  |  | на 5 колонки |  | 0,2 |
|  |  | на 7 колонки |  | 0,3 |
|  |  | на 9 колонки |  | 0,35 |
|  |  | на 11 колонки |  | 0,4 |

»;

  - Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

  - Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«   Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Улицы и дороги местного значения | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке |  | 40 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 50 |
|  |  | Парковые дороги |  | 40 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 40 30 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | - - |
|  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке |  | 3,0 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 3,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | 3,0 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2,75 3,5 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  | Число полос движения, шт. | Улицы в жилой застройке |  | 2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 2-4 |
|  |  | Парковые дороги |  | 2 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2 1 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по расчету по расчету |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Улицы в жилой застройке |  | 1,5 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 1,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | - |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по проекту по проекту |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей | 1 колонка на 1200 автомобилей |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  | 0,1 |
|  |  | на 5 колонки |  | 0,2 |
|  |  | на 7 колонки |  | 0,3 |
|  |  | на 9 колонки |  | 0,35 |
|  |  | на 11 колонки |  | 0,4 |

»;

  - Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

  - Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«  Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Улицы и дороги местного значения | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке |  | 40 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 50 |
|  |  | Парковые дороги |  | 40 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 40 30 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | - - |
|  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке |  | 3,0 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 3,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | 3,0 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2,75 3,5 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  | Число полос движения, шт. | Улицы в жилой застройке |  | 2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 2-4 |
|  |  | Парковые дороги |  | 2 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2 1 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по расчету по расчету |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Улицы в жилой застройке |  | 1,5 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 1,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | - |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по проекту по проекту |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей | 1 колонка на 1200 автомобилей |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  | 0,1 |
|  |  | на 5 колонки |  | 0,2 |
|  |  | на 7 колонки |  | 0,3 |
|  |  | на 9 колонки |  | 0,35 |
|  |  | на 11 колонки |  | 0,4 |

»;

  - Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

  - Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Улицы и дороги местного значения | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке |  | 40 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 50 |
|  |  | Парковые дороги |  | 40 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 40 30 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | - - |
|  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке |  | 3,0 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 3,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | 3,0 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2,75 3,5 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  | Число полос движения, шт. | Улицы в жилой застройке |  | 2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 2-4 |
|  |  | Парковые дороги |  | 2 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2 1 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по расчету по расчету |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Улицы в жилой застройке |  | 1,5 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 1,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | - |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по проекту по проекту |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей | 1 колонка на 1200 автомобилей |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  | 0,1 |
|  |  | на 5 колонки |  | 0,2 |
|  |  | на 7 колонки |  | 0,3 |
|  |  | на 9 колонки |  | 0,35 |
|  |  | на 11 колонки |  | 0,4 |

»;

  - Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

  - Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Улицы и дороги местного значения | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке |  | 40 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 50 |
|  |  | Парковые дороги |  | 40 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 40 30 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | - - |
|  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке |  | 3,0 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 3,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | 3,0 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2,75 3,5 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  | Число полос движения, шт. | Улицы в жилой застройке |  | 2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 2-4 |
|  |  | Парковые дороги |  | 2 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2 1 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по расчету по расчету |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Улицы в жилой застройке |  | 1,5 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 1,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | - |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по проекту по проекту |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей | 1 колонка на 1200 автомобилей |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  | 0,1 |
|  |  | на 5 колонки |  | 0,2 |
|  |  | на 7 колонки |  | 0,3 |
|  |  | на 9 колонки |  | 0,35 |
|  |  | на 11 колонки |  | 0,4 |

»;

  - Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

  - Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Улицы и дороги местного значения | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке |  | 40 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 50 |
|  |  | Парковые дороги |  | 40 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 40 30 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | - - |
|  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке |  | 3,0 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 3,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | 3,0 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2,75 3,5 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  | Число полос движения, шт. | Улицы в жилой застройке |  | 2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 2-4 |
|  |  | Парковые дороги |  | 2 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2 1 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по расчету по расчету |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Улицы в жилой застройке |  | 1,5 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 1,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | - |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по проекту по проекту |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей | 1 колонка на 1200 автомобилей |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  | 0,1 |
|  |  | на 5 колонки |  | 0,2 |
|  |  | на 7 колонки |  | 0,3 |
|  |  | на 9 колонки |  | 0,35 |
|  |  | на 11 колонки |  | 0,4 |

»;

  - Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

  - Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Улицы и дороги местного значения | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке |  | 40 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 50 |
|  |  | Парковые дороги |  | 40 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 40 30 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | - - |
|  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке |  | 3,0 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 3,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | 3,0 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2,75 3,5 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  | Число полос движения, шт. | Улицы в жилой застройке |  | 2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 2-4 |
|  |  | Парковые дороги |  | 2 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2 1 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по расчету по расчету |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Улицы в жилой застройке |  | 1,5 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 1,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | - |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по проекту по проекту |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей | 1 колонка на 1200 автомобилей |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  | 0,1 |
|  |  | на 5 колонки |  | 0,2 |
|  |  | на 7 колонки |  | 0,3 |
|  |  | на 9 колонки |  | 0,35 |
|  |  | на 11 колонки |  | 0,4 |

»;

  - Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

  - Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Улицы и дороги местного значения | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке |  | 40 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 50 |
|  |  | Парковые дороги |  | 40 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 40 30 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | - - |
|  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке |  | 3,0 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 3,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | 3,0 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2,75 3,5 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  | Число полос движения, шт. | Улицы в жилой застройке |  | 2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 2-4 |
|  |  | Парковые дороги |  | 2 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2 1 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по расчету по расчету |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Улицы в жилой застройке |  | 1,5 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 1,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | - |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по проекту по проекту |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей | 1 колонка на 1200 автомобилей |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  | 0,1 |
|  |  | на 5 колонки |  | 0,2 |
|  |  | на 7 колонки |  | 0,3 |
|  |  | на 9 колонки |  | 0,35 |
|  |  | на 11 колонки |  | 0,4 |

»;

  - Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

  - Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования  Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Улицы и дороги местного значения | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке |  | 40 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 50 |
|  |  | Парковые дороги |  | 40 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 40 30 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | - - |
|  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке |  | 3,0 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 3,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | 3,0 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2,75 3,5 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  | Число полос движения, шт. | Улицы в жилой застройке |  | 2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 2-4 |
|  |  | Парковые дороги |  | 2 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 2 1 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по расчету по расчету |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Улицы в жилой застройке |  | 1,5 |
|  |  | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |  | 1,5 |
|  |  | Парковые дороги |  | - |
|  |  | Проезды: основные второстепенные |  | 1,0 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные |  | по проекту по проекту |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей | 1 колонка на 1200 автомобилей |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  | 0,1 |
|  |  | на 5 колонки |  | 0,2 |
|  |  | на 7 колонки |  | 0,3 |
|  |  | на 9 колонки |  | 0,35 |
|  |  | на 11 колонки |  | 0,4 |

».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области».

4. Настоящее решение разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представителей по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

Глава Мокшанского района

Пензенской области                                                                        А.В. Шмелев