Сроки устранения снега и зимней скользкости на проезжей части

Согласно действующего ГОСТ Р 50597-2017 от 01.09.2018 г. «Дороги автомобильные и улицы требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» срок  устранения снега и зимней скользкости на проезжей части составляет:

| Вид снежно-ледяных образований | Категория дороги | Группа улиц | Срок устранения <*>, ч, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Рыхлый или талый снег | IА, IБ | А, В | 4 (3) |
|  | IВ, II | В, Г | 5 (4) |
|  | III - IV | Д, Е | 6 |
|  | V | - | 12 |
| Зимняя скользкость | IА, IБ, IВ | А - В | 4 (5) |
|  | II, III | Г, Д | 5 |
|  | IV | Е | 6 |
|  | V | - | 12 |
| <*> Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости - с момента ее обнаружения. Очередность работ по снегоочистке дорог и улиц определяется проектами содержания автомобильных дорог [4]. Примечание - В скобках указаны сроки устранения для дорог и улиц городов и сельских поселений. |  |  |  |